TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

LAB 01

LÀM QUEN MARS: XỬ LÝ I/O và CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN

| Họ và tên | Lê Hải Quang | MSSV | 25521517 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | VMTN2025 | Ngày thực hành | 06/10/2026 |
| Tự chấm | 10 | Link git | https://github.com/BooTheLarper/CE119.R11.VMTN.1-Lab.git |

## 1. Tổng quan buổi thực hành

Sinh viên dùng trình mô phỏng MARS 4.5 để biến kiến thức Chương 2 (kiến trúc bộ lệnh MIPS: toán hạng, số có dấu/không dấu, biểu diễn lệnh, lệnh điều kiện và nhảy) thành các thí nghiệm dự đoán – lập trình – quan sát – giải thích. Tình huống xuyên suốt: một chương trình tính tiền điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang, kèm một đoạn giai điệu ngắn phát bằng syscall MIDI để báo hoàn tất.

Sau buổi thực hành, Sinh viên có thể:

- Soạn, Assemble, chạy từng bước và gỡ lỗi chương trình MIPS32 trên MARS; dùng syscall nhập/xuất, thời gian hệ thống và MIDI.

- Phân biệt dòng lệnh nguồn, giả lệnh và lệnh cơ bản; đọc cột Code/Basic của Text Segment và tự giải mã các trường của lệnh dạng R,  dạng I và độ lệch của lệnh nhánh.

- Hiện thực cấu trúc điều kiện và vòng lặp bằng slt/sltu/beq/bne; truy cập mảng trong bộ nhớ bằng địa chỉ cơ sở và chỉ số.

- Phân biệt so sánh có dấu và không dấu khi kiểm tra miền giá trị của dữ liệu nhập.

- Dùng Instruction Counter để đo số lệnh thực thi, xây dựng mô hình chi phí theo dữ liệu vào và đánh giá một thay đổi thiết kế bằng số liệu đo.

| Phần | Nội dung | Thời gian gợi ý | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần 0 | Làm quen MARS, kiểm tra môi trường | 15 phút |  |
| TN 1 | Từ lệnh nguồn đến mã máy: giả lệnh, Text Segment, Instruction Counter | 20 phút | 1,5 |
| TN 2 | Tính tiền điện bậc thang: nhập có kiểm tra, biểu giá lưu trong bộ nhớ | 70 phút | 4,0 |
| TN 3 | Phát giai điệu bằng syscall MIDI và đo thời gian chạy | 25 phút | 2,0 |
| TN 4 | Đo số lệnh và giải mã lệnh trên chương trình của mình | 30 phút | 2,0 |
| Kết | Tổng kết, phản tư, nộp bài | 20 phút | 0,5 |
| Tổng |  | 180 phút | 10,0/10,0 |

Quy ước làm bài - Ô nền vàng nhạt là chỗ sinh viên điền hoặc trả lời trực tiếp vào file này (gõ chữ, hoặc dán ảnh chụp màn hình vào khung nét đứt). - Tham số cá nhân. a là chữ số cuối của MSSV, b là chữ số liền trước. Mọi số liệu riêng của bài (đơn giá, nhịp độ, nhạc cụ, giá trị kiểm thử) được tính từ a và b; điền vào Bảng 1 trước khi bắt đầu. - Quy ước mã nguồn. Mỗi chương trình có .data, .text, nhãn main và kết thúc bằng syscall 10. Chuỗi in ra và chú thích dùng ASCII không dấu. Ghi chú vai trò thanh ghi theo quy ước: $t* giá trị tạm, $s* giá trị cần giữ qua syscall, $v0 số hiệu syscall, $a0–$a3 đối số. - Mỗi thí nghiệm theo chu trình DỰ ĐOÁN → QUAN SÁT → GIẢI THÍCH. Ghi dự đoán trước khi chạy trên MARS; dự đoán sai không bị trừ điểm, phần giải thích vì sao sai mới được chấm.

# PHẦN 0 — Làm quen MARS (15 phút)

Giảng viên hướng dẫn nhanh giao diện MARS. Sinh viên tự đánh dấu ☑ khi thực hiện được từng kỹ năng dưới đây (bỏ qua nếu đã thành thạo).

| ☑ | Kỹ năng | Gợi ý |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Tạo file mới, lưu với tên Lab01_<MSSV>_dien.asm | Mỗi chương trình nộp là một file riêng; xem quy ước ở cuối tài liệu. |
| ☑ | Assemble (Run ▸ Assemble, F3), chạy (Run ▸ Go, F5), chạy từng lệnh (F7), lùi một lệnh (F8), đặt lại (F12) | Sau khi sửa mã phải Assemble lại. Lỗi Assemble hiện ở tab Mars Messages. |
| ☑ | Kiểm tra Settings: bỏ chọn Delayed branching; chọn Permit extended (pseudo) instructions and formats | Hai thiết lập này ảnh hưởng trực tiếp đến mã máy và số lệnh đếm được. |
| ☑ | Đọc các vùng của tab Execute: Text Segment (Address, Code, Basic, Source), Data Segment, Registers | Tích Labels ở dưới Data Segment để xem địa chỉ của nhãn dữ liệu. |
| ☑ | Đặt breakpoint (ô Bkpt) và chạy từng bước để quan sát thanh ghi đổi màu | Thanh ghi vừa bị ghi sẽ được tô sáng. |
| ☑ | Mở Tools ▸ Instruction Counter và bấm Connect to MIPS trước khi chạy | Công cụ chỉ đếm khi đã kết nối; bấm Reset để đếm lại từ 0. |
| ☑ | Tra bảng syscall trong Help ▸ Help (thẻ MIPS, mục Syscalls) | Bảng tóm tắt các syscall dùng trong buổi này nằm ngay dưới. |
| ☑ | Chụp màn hình cửa sổ MARS và dán vào khung ảnh của file này | Chụp cả vùng Run I/O lẫn vùng mã đang xét. |

Các syscall và lệnh dùng trong buổi này Đặt số hiệu dịch vụ vào $v0, đối số vào $a0–$a3, rồi thực hiện syscall.

| $v0 | Dịch vụ | Đối số | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | In số nguyên | $a0 = giá trị |  |
| 4 | In chuỗi kết thúc bằng 0 | $a0 = địa chỉ chuỗi |  |
| 5 | Đọc số nguyên có dấu |  | $v0 = giá trị đọc được |
| 10 | Kết thúc chương trình |  |  |
| 30 | Lấy thời gian hệ thống (ms) |  | $a0 = 32 bit thấp, $a1 = 32 bit cao |
| 31 | Phát một nốt MIDI, trả về ngay | $a0 cao độ (0–127), $a1 độ dài (ms), $a2 nhạc cụ (0–127), $a3 âm lượng (0–127) |  |
| 32 | Chờ (ngủ) | $a0 = số ms |  |
| 33 | Phát một nốt MIDI, chờ đến khi nốt kết thúc | như syscall 31 |  |

Lệnh mul rd, rs, rt nhân hai số và ghi 32 bit thấp của tích vào rd (cơ chế bên trong sẽ học ở Chương 3, ở đây dùng như một lệnh có sẵn).

| Mục | Ghi nhận |
| --- | --- |
| Phiên bản MARS đang dùng (Help ▸ About) | Mars 4.5 |
| Máy có phát được âm thanh qua MIDI không? (Có / Không) | Có |

Bước 0 – Kiểm tra nhanh. Tạo chương trình in dòng chữ Xin chao MARS rồi kết thúc (chỉ dùng syscall 4 và 10). Assemble, chạy và dán ảnh chụp vùng Run I/O vào khung dưới. File này chỉ để làm quen, không nộp.

Tham số cá nhân Điền a, b rồi tính các giá trị còn lại. Các giá trị này dùng cho TN 2 và TN 3.

Bảng 1. Tham số cá nhân

| Đại lượng | Cách tính | Giá trị của Sinh viên |
| --- | --- | --- |
| a | Chữ số cuối của MSSV | 7 |
| b | Chữ số liền trước chữ số cuối của MSSV | 1 |
| Đơn giá bậc 1 (đồng/kWh) | 1600 + 20*a | 1740 |
| Số nửa cung dịch giọng | a | 7 |
| Độ dài một đơn vị nhịp (ms) | 150 + 10*b | 160 |
| Nhạc cụ (số hiệu chương trình MIDI) | Phần dư của b khi chia 4 là 0, 1, 2, 3 tương ứng 0, 24, 40, 73 | 24 |
| Số kWh kiểm thử cá nhân x_b | 100 + 25*b | 125 |

# THÍ NGHIỆM 1 — Từ lệnh nguồn đến mã máy

Thời lượng gợi ý: 20 phút   ·   File: tn1.asm (không nộp)   ·   Điểm: 1,5

Tình huống Trước khi viết chương trình lớn, kỹ sư cần biết một dòng mã nguồn thực sự trở thành bao nhiêu lệnh máy: số lệnh này quyết định kích thước chương trình và (cùng với số lệnh thực thi) thời gian chạy. Thí nghiệm này khảo sát một chương trình nhỏ để làm rõ ba con số: số dòng nguồn, số lệnh cơ bản trong bộ nhớ và số lệnh thực sự được thực thi.

Chương trình khảo sát tn1.asm (gõ lại nguyên văn, chưa Assemble) .data msg: .asciiz "Ket qua: " .text main: li $t0, 25 li $t1, 70000 add $t2, $t0, $t1 blt $t0, $t1, small li $t2, 0 small: la $a0, msg li $v0, 4 syscall move $a0, $t2 li $v0, 1 syscall li $v0, 10 syscall

Bước 1.1 – Dự đoán trước khi Assemble. Chưa chạy MARS. Đọc chương trình và điền cột Dự đoán của Bảng 2 và Bảng 3.

DỰ ĐOÁN   Mỗi dòng nguồn ở Bảng 2 sinh ra bao nhiêu lệnh cơ bản? Hai lệnh trong Bảng 3 là bao nhiêu dòng nguồn, lệnh cơ bản (trong bộ nhớ) và lệnh được thực thi? Chương trình in ra gì?

Bước 1.2 – Assemble và quan sát. Assemble, đọc Text Segment, điền cột Quan sát. Mở Instruction Counter (Connect to MIPS), chạy chương trình và đọc tổng số lệnh.

QUAN SÁT   Cột Basic cho biết các lệnh cơ bản thực sự nằm trong bộ nhớ; cột Source là dòng nguồn tương ứng.

Bảng 2. Số lệnh cơ bản sinh ra từ mỗi dòng nguồn

| Dòng nguồn | Dự đoán (số lệnh) | Quan sát (số lệnh) | Các lệnh cơ bản quan sát được (cột Basic) |
| --- | --- | --- | --- |
| li $t0, 25 | 1 | 1 | addiu $8, $0, 0x00000019 |
| li $t1, 70000 | 2 | 2 | lui $1, 0x00000001 ori $9, $1, 0x00001170 |
| blt $t0, $t1, small | 2 | 2 | slt $1, $8, $9 bne $1, $0, 0x00000001 |
| la $a0, msg | 2 | 2 | lui $1, 0x00001001 ori $4, $1, 0x00000000 |
| move $a0, $t2 | 1 | 1 | addu $4, $0, $10 |

Bảng 3. Số dòng lệnh nguồn, lệnh cơ bản, lệnh được thực thi của chương trình khảo sát

| Đại lượng | Dự đoán | Quan sát | Nguồn đọc kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Số dòng lệnh nguồn trong .text | 13 | 13 | Đếm trong Source |
| Số lệnh cơ bản trong bộ nhớ (tĩnh) | 16 | 16 | Số hàng của Text Segment |
| Số lệnh được thực thi (động) | 15 | 15 | Instruction Counter, mục Total |
| Chuỗi in ra Run I/O | Ket qua: 70025 | Ket qua: 70025 | Cửa sổ Run I/O |

Câu 1.1 (Hiểu). Vì sao li $t0, 25 chỉ cần một lệnh cơ bản còn li $t1, 70000 cần hai? Giá trị 70000 không vừa trường nào của lệnh dạng I? Thanh ghi $at (số 1) xuất hiện ở đâu trong Text Segment và đóng vai trò gì?

Trả lời: Giá trị 70000 không nằm vừa trường Immediate (16-bit) của lệnh dạng I (I-format). Thanh ghi $at ($1) tự động xuất hiện tại cột Basic trong Text Segment ở các dòng được sinh ra từ giả lệnh (pseudo-instructions). Ví dụ: + Tại dòng sinh ra từ li $t1, 70000: lui $1, 0x00000001 # $at ($1) xuất hiện ở đây ori $9, $1, 0x00001170 + Tại dòng sinh ra từ blt $t0, $t1, small: slt $1, $8, $9 # $at ($1) xuất hiện ở đây bne $1, $0, 0x00000001 Thanh ghi $at ($1) là thanh ghi tạm của trình biên dịch nhằm lưu trữ kết quả trung gian mà không được làm thay đổi các thanh ghi dữ liệu chung của người dùng khi trình biên dịch một lệnh giả phức tạp thành các lệnh cơ bản.

Câu 1.2 (Phân tích). Giải thích vì sao ba con số ở Bảng 3 khác nhau. Trong hai lệnh blt và li $t2, 0, lệnh nào góp phần làm số lệnh thực thi nhỏ hơn số lệnh trong bộ nhớ và vì sao?

Trả lời: + Số dòng lệnh nguồn trong .text là số dòng mã Assembly gốc mà người lập trình viết trong file, các lệnh giả vẫn chỉ được tính là 1 dòng nguồn => 13 Số lệnh cơ bản trong bộ nhớ là tổng số lệnh máy thực sự nằm tại vùng nhớ Text Segment sau khi biên dịch, Con số này lớn hơn số dòng nguồn vì trình biên dịch đã tách các lệnh giả thành nhiều lệnh cơ bản => 16 Số lệnh được thực thi là tổng số lệnh máy mà CPU thực sự chạy qua từ lúc bắt đầu (main) cho đến khi gặp lệnh dừng (syscall 10). Con số này khác với số lệnh trong bộ nhớ do tác động của luồng điều khiển (rẽ nhánh/vòng lặp) và các lệnh bị nhảy qua. + Lệnh blt $t0, $t1, small chính là nguyên nhân làm cho số lệnh thưc thi nhỏ hơn số lệnh trong bộ nhớ vì: - Điều kiện rẽ nhánh thỏa mãn: $t0 = 25 < $t1 = 70000, nên điều kiện so sánh trong blt trả về đúng (TRUE). - Bỏ qua mã lệnh: lệnh blt nhảy thẳng tới nhãn small. Nhờ đó, lệnh li $t2, 0 nằm ở giữa hoàn toàn bị bỏ qua (không được thưc thi). Do đó dù lệnh li $t2, 0 vẫn tồn tại trong bộ nhớ Text Segment, nhưng Instruction Counter không đếm nó vào số lệnh thực thi.

Bước 1.3 – Giải mã bằng tay. Đọc mã hex của lệnh add $t2, $t0, $t1 ở cột Code trước, tách các trường rồi so với cột Basic. Làm tương tự với lệnh nhánh do blt sinh ra.

Bảng 4. Giải mã lệnh dạng R: add $t2, $t0, $t1

| Địa chỉ | Mã hex (Code) | opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0040000c | 0x01095020 | 000000 | 01000 | 01001 | 01010 | 00000 | 100000 |

Bảng 5. Giải mã lệnh nhánh sinh ra từ blt (lệnh thứ hai của cặp)

| Địa chỉ | Mã hex (Code) | opcode | rs | rt | immediate (thập phân, có dấu) | Địa chỉ nhãn small |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00400014 | 0x14200001 | 000101 | 00001 | 00000 | 0000 0000 0000 0001 | 0x0040001c |

Câu 1.3 (Áp dụng). Viết phép tính cho thấy trường immediate của lệnh nhánh ở Bảng 5 được suy ra từ địa chỉ của nó và địa chỉ nhãn small (nêu rõ vì sao có số hạng 4 và phép chia 4). Nếu chèn thêm 3 lệnh cơ bản vào giữa blt và small, trường immediate đổi thành bao nhiêu?

Trả lời: Immediate = [Target Address – (Branch Address + 4)] / 4. + Có số hạng +4 vì trong kiến trúc MIPS, khi một lệnh đang được thực thi tại địa chỉ PC, thanh ghi con trỏ lệnh (PC) đã tự động đươc tăng thêm 4 byte (PCnext = PC + 4) để trỏ sẵn tới lệnh kế tiếp. Việc tính toán khoảng cách rẽ nhánh luôn lấy mốc từ lệnh kế tiếp này. + Có phép chia cho 4 vì bộ nhớ MIPS quản lý theo đơn vị Byte, và mỗi lệnh MIPS có độ dài cố định đúng 4 bytes (1 Word) và luôn nằm tại các địa chỉ chia hết cho 4. Trường immediate 16 bit không lưu khoảng cách theo số Byte, mà lưu khoảng cách theo số từ lệnh (Word offset) do đó việc chia 4 giúp quy đổi từ khoảng cách Byte sang số lượng lệnh, đồng thời giúp mở rộng phạm vi rẽ nhánh của trường 16 bit lên gấp 4 lần. + Giữa blt và small ban đầu có 1 lệnh cơ bản (li $t2, 0). Khi chèn thêm 3 lệnh cơ bản, tổng số lệnh nằm giữa nhánh bne và nhãn small sẽ trở thành 4 lệnh Mà mỗi lệnh cơ bản chiếm 4 bytes, do đó khoảng cách từ PCnext đến nhãn small sẽ là: 4 lệnh x 4 bytes/lệnh = 16 bytes - Immediate mới = 16/4 = 4

Bước 1.4 – Dự đoán – quan sát lần hai. Trong tn1.asm thay blt bằng bgt (giữ nguyên nhãn và các dòng còn lại).

DỰ ĐOÁN   Số lệnh thực thi bây giờ là bao nhiêu và chuỗi in ra là gì? Ghi dự đoán vào Bảng 6, Assemble, đặt lại Instruction Counter, chạy và ghi quan sát.

Bảng 6. Thay blt bằng bgt

| Đại lượng | Dự đoán | Quan sát |
| --- | --- | --- |
| Số lệnh được thực thi | 16 | 16 |
| Chuỗi in ra | Ket qua: 0 | Ket qua: 0 |

Câu 1.4 (Phân tích). Ba lệnh syscall trong chương trình có cùng mã máy hay khác nhau (ghi mã hex quan sát được)? Nếu giống nhau thì máy phân biệt dịch vụ cần thực hiện bằng cách nào?

Trả lời: Ba lệnh syscall trong chương trình đều có cùng mã máy là 0x0000000c. Mặc dù câu lệnh syscall sinh ra cùng một mã máy, trình giả lập phân biệt dịch vụ cần gọi dựa vào giá trị số nguyên được nạp vào thanh ghi $v0 ($2) ngay trước thời điểm gọi syscall.

Dán ảnh chụp Text Segment (thấy các cột Address, Code, Basic) và cửa sổ Instruction Counter

# THÍ NGHIỆM 2 — Tính tiền điện bậc thang

Thời lượng gợi ý: 70 phút   ·   File nộp: Lab01_<MSSV>_dien.asm   ·   Điểm: 4,0

Tình huống Một công ty điện lực cần chương trình tính tiền điện sinh hoạt của một hộ trong một tháng. Điện năng tiêu thụ được chia thành sáu bậc; mỗi kWh được tính theo đơn giá của bậc chứa nó, và tổng tiền là tổng của các phần ở từng bậc. Biểu giá dưới đây là biểu giá giả lập dùng cho bài thực hành. Chương trình chạy trên một vi xử lý nhúng nhỏ nên bảng giá phải nằm trong bộ nhớ dữ liệu để thay đổi khi biểu giá đổi mà không phải sửa phần lệnh.

Bảng 7. Biểu giá giả lập (đồng/kWh, số nguyên)

| Bậc | Từ (kWh) | Đến (kWh) | Đơn giá (đồng/kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 50 | 1600 + 20*a |
| 2 | 51 | 100 | 1660 + 20*a |
| 3 | 101 | 200 | 1950 + 20*a |
| 4 | 201 | 300 | 2500 + 20*a |
| 5 | 301 | 400 | 2850 + 20*a |
| 6 | 401 | 9999 | 3000 + 20*a |

Đặc tả chương trình - Nhập. In lời nhắc Nhap so kWh (0..9999): rồi đọc một số nguyên có dấu bằng syscall 5. - Kiểm tra. Giá trị hợp lệ khi 0 ≤ x ≤ 9999. Nếu không hợp lệ, in Gia tri khong hop le, nhap lai. rồi nhắc nhập lại cho đến khi hợp lệ. Việc kiểm tra miền giá trị chỉ được dùng một lệnh so sánh và một lệnh nhánh. - Dữ liệu. Ngưỡng các bậc và đơn giá lưu trong .data dưới dạng mảng .word. Phần tính toán duyệt các mảng này bằng vòng lặp; đổi giá trị trong mảng thì không phải sửa phần lệnh. Không viết riêng mã cho từng bậc. - Xuất. In đúng khuôn Tien dien: <so tien> dong rồi xuống dòng, sau đó kết thúc chương trình. - Giao diện thanh ghi. Ghi chú ở đầu file vai trò của từng thanh ghi $s* đã dùng.

Bước 2.1 – Dự đoán bằng tay. Chưa viết mã. Điền đơn giá 6 bậc của Sinh viên (từ Bảng 1) vào Bảng 8, rồi tính tay tiền điện cho các giá trị x ở Bảng 10 (có thể dùng máy tính bỏ túi).

DỰ ĐOÁN   Ghi tiền điện dự kiến cho từng x. Chú ý các giá trị nằm đúng trên hoặc sát ranh giới bậc.

Bảng 8. Đơn giá 6 bậc theo tham số a của Sinh viên

| Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá | 1740 | 1800 | 2090 | 2640 | 2990 | 3140 |

Bước 2.2 – Thiết kế trước khi viết mã. Mô tả thuật toán bằng lời hoặc mã giả (không cần đúng cú pháp) và lập bảng phân công thanh ghi.

THIẾT KẾ   Ghi rõ điều kiện kết thúc vòng lặp, cách xác định phần điện năng thuộc mỗi bậc và vì sao chương trình không cần biết trước số bậc đã dùng.

Điều kiện kết thúc vòng lặp: Vòng lặp sẽ kết thúc ngay khi số lượng điện năng (kWh) còn lại bằng hoặc nhỏ hơn 0. Cách xác định phần điện năng phụ thuộc mỗi bậc: Phần điện năng tính cho một bậc là giá trị nhỏ hơn giữa số điện còn lại và mức điện tối đa (định mức) của bậc đó (tức là min(x, định mức bậc)). Vì sao chương trình không cần biết trước số bậc đã dùng: Chương trình tính toán dựa trên việc trừ lùi số kWh. Vòng lặp duyệt tuần tự qua các bậc, nếu trừ hết số điện tiêu thụ thì tự động thoát vòng lặp, do đó không cần phải xác định hay đếm trước số bậc sẽ sử dụng. Thuật toán: + Dữ liệu: Khai báo 2 mảng trong .data: - mang_dinh_muc: chứa số điện tối đa của từng bậc (50, 50, 100, 100, 100, 9599). - mang_don_gia: chứa giá tiền tương ứng (1740, 1800, 2090, 2640, 2990, 3140). + Nhập và kiểm tra: - Đọc số nguyên x. - Kiểm tra điều kiện 0 <= x <= 9999 bằng 1 lệnh so sánh không dấu (sltiu) với 10000 và 1 lệnh nhánh (beq). Nếu nhập sai thì in thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. (Trong so sánh không dấu các số âm sẽ trùng với các số dương rất lớn nên sẽ bị loại cùng với số > 9999 nên sẽ thỏa điều kiện >= 0). + Vòng lặp tính tiền: - Nếu x <= 0, kết thúc vòng lặp. - Đọc giá trị định mức của bậc hiện tại (M) và đơn giá (P) từ mảng. - Nếu x < M thì lượng điện tính cho bậc này là D = x. Ngược lại thì D = M. - Cộng vào tổng tiền: TongTien = TongTien + (D*P). - Cập nhật số điện còn lại: x = x – D. - Tăng địa chỉ 2 con trỏ mảng để chuyển sang bậc tiếp theo và quay lại đầu vòng lặp. + Xuất: In ra chuỗi kết quả kèm TongTien và kết thúc chương trình.

Bảng 9. Phân công thanh ghi

| Thanh ghi | Vai trò trong chương trình |
| --- | --- |
| $s0 | Lưu trữ tổng tiền điện cộng dồn (TongTien). |
| $s1 | Lưu trữ số lượng kWh điện đầu vào còn lại sau khi tính trừ dần qua mỗi bậc (x). |
| $s2 | Lưu địa chỉ cơ sở (con trỏ duyệt) của mảng mang_dinh_muc. |
| $s3 | Lưu địa chỉ cơ sở (con trỏ duyệt) |
| $t0 | Đọc và lưu giá trị định mức của bậc hiện tại từ bộ nhớ. |
| $t1 | Đọc và lưu giá trị đơn giá của bậc hiện tại từ bộ nhớ. |
| $t2 | Lưu lượng điện năng thực tế được tính tiền trong bậc hiện tại (min (x, t0)). |
| $t3 | Biến cờ (flag) dùng trong lệnh so sánh để kiểm tra điều kiện. |
| $v0 | Cài đặt mã dịch vụ (syscall) và nhận giá trị x từ bàn phím. |
| $a0 | Lưu địa chỉ các chuỗi thông báo hoặc giá trị tổng tiền để in ra màn hình. |

Bước 2.3 – Lập trình. Viết chương trình theo đặc tả trong file Lab01_<MSSV>_dien.asm. Assemble, sửa lỗi, chạy từng bước ít nhất một lần để theo dõi vòng lặp qua các bậc.

LẬP TRÌNH   Khi gỡ lỗi, đặt breakpoint ở đầu thân vòng lặp và theo dõi các thanh ghi tổng tiền, cận dưới và con trỏ vào mảng.

Bước 2.4 – Kiểm thử và so sánh với dự đoán. Chạy chương trình lần lượt với các giá trị ở Bảng 10 và Bảng 11.

QUAN SÁT   Ghi kết quả chương trình in ra và đối chiếu với dự đoán. Nếu lệch, tìm xem dự đoán tay hay chương trình sai, ghi kết luận vào cột cuối.

Bảng 10. Tiền điện: dự đoán và quan sát

| x (kWh) | Dự đoán (đồng) | Quan sát (đồng) | Khớp? Nếu lệch, nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 52200 | 52200 | Khớp |
| 50 | 87000 | 87000 | Khớp |
| 51 | 88800 | 88800 | Khớp |
| 120 | 218800 | 218800 | Khớp |
| 250 | 518000 | 518000 | Khớp |
| 401 | 952140 | 952140 | Khớp |
| x_b = 125 | 229250 | 229250 | Khớp |

Bảng 11. Dữ liệu nhập không hợp lệ và giá trị biên của miền nhập

| Dữ liệu nhập | Dự đoán hành vi | Quan sát |
| --- | --- | --- |
| 0 | Hợp lệ. Chương trình chấp nhận và in ra: Tien dien: 0 dong. | Đúng như dự đoán |
| 9999 | Hợp lệ. Chương trình chấp nhận và in ra: Tien dien: 31089860 dong. | Đúng như dự đoán |
| 10000 | Không hợp lệ (>9999). Chương trình in ra: Gia tri khong hop le, nhap lai. | Đúng như dự đoán |
| −1 | Không hợp lệ (<0). Chương trình in ra: Gia tri khong hop le, nhap lai. | Đúng như dự đoán |

Câu 2.1 (Phân tích). Chỉ rõ lệnh so sánh và lệnh nhánh dùng để kiểm tra miền [0, 9999] trong chương trình của Sinh viên. Giải thích vì sao một phép so sánh bắt được cả x < 0 lẫn x ≥ 10000.

Trả lời: Lệnh so sánh: sltiu $t3, $s1, 10000 Lệnh nhánh: bne $t3, $zero, hop_le (hoặc beq $t3, $zero, khong_hop_le tùy thiết kế luồng nhánh) Giải thích: Lệnh sltiu xử lý thanh ghi $s1 như một số nguyên không dấu 32 bit: - Khi x >= 10000: hiển nhiên sẽ sai lệch điều kiện. - Khi x < 0: Các số âm khi được biểu diễn sẽ có bit dấu bằng 1 và khi diễn giải dưới dạng số không dấu thì giá trị này sẽ lớn hơn 10000 rất nhiều do đó sẽ loại trừ được luôn cả trường hợp nhập vào số âm.

Bước 2.5 – Thí nghiệm có dấu và không dấu. Đổi lệnh so sánh ở câu 2.1 sang phiên bản so sánh ngược kiểu (có dấu thành không dấu hoặc ngược lại), Assemble lại, nhập x = −1.

DỰ ĐOÁN   Chương trình sẽ làm gì? Ghi dự đoán trước, rồi chạy và ghi quan sát. Sau khi xong, khôi phục lệnh đúng.

| Dự đoán | Quan sát |
| --- | --- |
| Lệnh slti so sánh có dấu nên -1<10000 nên $t3 = 1. Chương trình xem -1 là hợp lệ, bỏ qua báo lỗi, nhảy vào tính tiền và in ra Tien dien: 0 dong rồi kết thúc. | Chương trình chấp nhận giá trị $-1$ (không in thông báo lỗi), xuất kết quả Tien dien: 0 dong và dừng chương trình. |

Câu 2.2 (Phân tích). Giải thích kết quả quan sát bằng cách xét biểu diễn bù hai của −1 và cách hai lệnh so sánh diễn giải cùng một chuỗi bit.

Trả lời: Biểu diễn bù hai 32-bit của -1 là: 0xFFFFFFFF. Cùng một chuỗi bit này thì hai lệnh so sánh diễn giải hoàn toàn khác nhau. + Lệnh slti (so sánh có dấu): Đọc chuỗi bit theo chuẩn số có dấu bù hai, thu được giá trị là -1. Vì -1<10000 là một mệnh đề Đúng nên kết quả trả về 1 vào thanh ghi ghi giá trị so sánh => chương trình lầm tưởng giá trị hợp lệ và tính toán sai. + Lệnh sltiu (so sánh không dấu): Đọc chuỗi bit theo chuẩn số không dấu, thu được giá trị là 2^31 - 1. Vì 2^31 – 1 < 10000 là mệnh đề Sai nên kết quả trả về 0 vào thanh ghi ghi giá trị so sánh => chương trình phát hiện đúng lỗi nhập sai và yêu cầu nhập lại.

Bước 2.6 – Quan sát bộ nhớ. Mở Tools  tích Labels, quan sát cửa sổ Labels và tìm địa chỉ nhãn của mảng đơn giá trong Data Segment. Đọc phần tử thứ 3 (chỉ số 2) ở dạng hex và thập phân.

QUAN SÁT   Đối chiếu địa chỉ phần tử với địa chỉ nhãn và với lệnh nạp dữ liệu tương ứng trong chương trình.

Bảng 12. Mảng đơn giá trong Data Segment

| Địa chỉ nhãn mảng | Địa chỉ phần tử thứ 3 | Giá trị (hex) | Giá trị (thập phân) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10010018 | 0x10010020 | 0x0000082A | 2090 |

Câu 2.3 (Áp dụng). Tính tổng tiền lớn nhất mà chương trình có thể in ra với miền nhập hợp lệ và cho biết phép cộng có thể gây tràn có dấu 32 bit hay không. Nếu miền nhập mở rộng đến N kWh thì N lớn nhất là bao nhiêu để tổng tiền vẫn không tràn? Nêu cách tính.

Trả lời: Tổng tiền lớn nhất in ra với miền nhập hợp lệ (x = 9999 kWh): Tiền = 50 x 1740 + 50 x 1800 + 100 x 2090 + 100 x 2640 + 100 x 2990 + 9599 x 3140 = 31.089.860 (đồng) Giá trị số nguyên có dấu 32 bit lớn nhất là 2^31 – 1 = 2.147.483.647. Nên vì 31.089.860 < 2.147.483.647 nên phép cộng hoàn toàn không thể gây tràn số. N lớn nhất để tổng tiền không tràn số: - Giả sử từ kWh thứ 401 trở đi đều áp dụng đơn giá cao nhất của Bậc 6 là 3140 đồng/kWh. - Để tổng tiền không vượt quá giới hạn tràn có dấu 32 bit, ta có bất phương trình: 949.000 + (N-400) x 3140 <= 2.147.483.647 N <= 684.009,7602 => N lớn nhất là 684.009 kWh.

Câu 2.4 (Đánh giá). So sánh thiết kế duyệt mảng của Sinh viên với cách viết sáu nhánh if riêng cho từng bậc: nêu ít nhất hai tiêu chí (ví dụ kích thước mã, khi biểu giá đổi, khi thêm bậc) và kết luận phương án nào hợp lý hơn cho thiết bị nhúng trong tình huống này.

Trả lời: Khi biểu giá đổi: + Duyệt mảng: Giá và định mức nằm trong bộ nhớ dữ liệu (.data). Khi đổi giá, chỉ cần ghi đè vùng dữ liệu mà không cần can thiệp hay dịch lại mã lệnh. + Dùng 6 nhánh if: Đơn giá và ngưỡng bị gán cứng trực tiếp vào các lệnh thực thi. Mỗi lần đổi giá bắt buộc phải sửa mã nguồn và biên dịch/nạp lại toàn bộ chương trình. Kích thước mã lệnh (.text): + Duyệt mảng: Thân vòng lặp ngắn, gọn gàng, kích thước mã chương trình cố định và nhỏ. + Dùng 6 nhánh if: Kích thước mã lệnh phình to tuyến tính theo số lượng bậc do phải lặp lại cấu trúc so sánh, nhảy nhánh và tính toán riêng cho từng bậc. Khi thêm hoặc bớt bậc: + Duyệt mảng: Chỉ cần thêm phần tử vào mảng dữ liệu, giữ nguyên khối lệnh thực thi. + Dùng 6 nhánh if: Phải viết lại cấu trúc điều khiển, chèn thêm nhiều khối lệnh so sánh mới. Kết luận: Phương án duyệt mảng hợp lý hơn hẳn đối với vi xử lý nhúng. Nó giúp tiết kiệm dung lượng bộ nhớ mã lệnh và đáp ứng đúng với yêu cầu thực tế của thiết bị nhúng: cập nhật bảng giá linh hoạt qua dữ liệu cấu hình mà không cần sửa đổi mã thực thi.

# THÍ NGHIỆM 3 — Phát giai điệu bằng syscall MIDI

Thời lượng gợi ý: 25 phút   ·   File nộp: Lab01_<MSSV>_nhac.asm   ·   Điểm: 2,0

Tình huống Thiết bị cần phát một giai điệu ngắn để báo hoàn tất. Giai điệu lưu dưới dạng hai mảng (cao độ và độ dài) trong bộ nhớ dữ liệu, chương trình duyệt mảng và gọi syscall MIDI cho từng nốt. Giai điệu là chủ đề *Ode to Joy* của L. van Beethoven (thuộc phạm vi công cộng); cao độ theo số hiệu nốt MIDI (60 là C4).

Bảng 13. Dữ liệu giai điệu (độ dài tính theo đơn vị nhịp, 1 đơn vị = giá trị 150 + 10*b ms ở Bảng 1)

| Nốt | Tên | Cao độ | Độ dài | Nốt | Tên | Cao độ | Độ dài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E4 | 64 | 2 | 9 | C4 | 60 | 2 |
| 2 | E4 | 64 | 2 | 10 | C4 | 60 | 2 |
| 3 | F4 | 65 | 2 | 11 | D4 | 62 | 2 |
| 4 | G4 | 67 | 2 | 12 | E4 | 64 | 2 |
| 5 | G4 | 67 | 2 | 13 | E4 | 64 | 3 |
| 6 | F4 | 65 | 2 | 14 | D4 | 62 | 1 |
| 7 | E4 | 64 | 2 | 15 | D4 | 62 | 4 |
| 8 | D4 | 62 | 2 |  |  |  |  |

Đặc tả chương trình - Hai mảng .word trong .data chứa cao độ và độ dài (đơn vị nhịp) của 15 nốt; số nốt cũng là một dữ liệu trong .data. - Với mỗi nốt: cao độ thực phát bằng cao độ trong mảng cộng a; thời lượng (ms) bằng độ dài nhân với 150 + 10*b; nhạc cụ và âm lượng 100 theo tham số cá nhân. In ra một dòng <cao do> <ms> rồi phát nốt bằng syscall 33. - Đo thời gian chạy của cả vòng phát bằng syscall 30 (hiệu của hai lần đọc $a0). Cuối chương trình in Tong du kien (ms): <so> (chương trình tự cộng dồn thời lượng các nốt) và Thoi gian do duoc (ms): <so>.

Bước 3.1 – Dự đoán. Dùng dữ liệu của Sinh viên trước khi viết mã.

DỰ ĐOÁN   Tổng thời lượng dự kiến của 15 nốt là bao nhiêu ms? Nếu thay syscall 33 bằng syscall 31 (giữ nguyên tham số), điều gì xảy ra với âm thanh và với thời gian đo được?

| Tổng dự kiến (ms) | Dự đoán khi thay 33 bằng 31 |
| --- | --- |
| 5120 | + Với âm thanh: Giai điệu sẽ bị phá hỏng bởi toàn bộ 15 nốt nhạc sẽ bị kích hoạt gần như cùng một lúc, phát chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn (hoặc giống như một hợp âm) thay vì phát tuần tự từng nốt. + Với thời gian đo được: Thời gian đo được sẽ giảm xuống rất nhỏ (khoảng vài ms, chỉ tốn bằng đúng thời gian vi xử lý chạy các lệnh của vòng lặp), thay vì xấp xỉ mức dự đoán 5120 ms. |

Bước 3.2 – Lập trình và quan sát. Viết Lab01_<MSSV>_nhac.asm theo đặc tả, chạy và ghi số liệu vào Bảng 14. Nếu máy không phát được âm thanh, vẫn làm đủ các bước: ghi “Không nghe được” ở cột Nghe thấy và dựa vào các dòng in ra và thời gian đo được.

QUAN SÁT   Nghe giai điệu có đúng nhịp không? Đối chiếu dòng in cuối với dự đoán ở Bước 3.1.

Bước 3.3 – So sánh ba cách phát. Thử lần lượt ba cấu hình và điền Bảng 14: (A) syscall 33; (B) syscall 31 thay cho 33; (C) syscall 31 rồi ngay sau đó syscall 32 với $a0 bằng độ dài nốt (ms).

Bảng 14. Ba cấu hình phát nốt

| Cấu hình | Nghe thấy | Thời gian đo được (ms) | Số dòng in ra | Nhận xét ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 33 | Giai điệu phát từng nốt chậm rãi, đúng nhịp điệu nhưng giữa các nốt vẫn có nhịp dừng chưa mượt. | 5939 (lớn hơn dự kiến 5120) | 17 | syscall 33 là hàm đồng bộ. Thời gian chạy thực tế = Thời lượng bài nhạc (5120 ms) + Độ trễ xử lý lệnh sinh âm thanh của MARS và hệ điều hành. |
| B: 31 | Các nốt được phát gần như cùng một lúc tạo thành mớ âm thanh/ hợp âm chồng chéo lên nhau, hỗn loạn và kết thúc rất nhanh | 4 (rất nhỏ so với 5120) | 17 | syscall 31 là hàm bất đồng bộ. Lệnh ném nốt nhạc cho hệ thống xử lý độc lập, CPU lập tức chạy vòng lặp kế tiếp mà không đợi phát xong. |
| C: 31 + 32 | Giai điệu phát tuần tự, phát đúng nhịp điều của bài và mượt mà dường như không bị ngắt quãng giữa các note như syscall 33. | 5128 (rất sát với 5120) | 17 | syscall 32 (sleep) ép vi xử lý nghỉ chính xác số ms mong muốn. CPU nghỉ trong lúc hệ thống độc lập đang phát nốt MIDI, nên thời gian đo được cực sát dự kiến. |

Câu 3.1 (Phân tích). Giải thích chênh lệch (nếu có) giữa tổng dự kiến và thời gian đo được ở cấu hình A. Liệt kê các nguồn gây chênh lệch mà Sinh viên nhận ra.

Trả lời: Sự chênh lệch giữa thời gian dự kiến và thời gian đo được ở cấu hình A xuất phát từ 2 nguồn chính: + Độ trễ giao tiếp với hệ điều hành và phần cứng: Lệnh syscall 33 hoạt động theo cơ chế đồng bộ (blocking). Khi lệnh được gọi, trình giả lập MARS không thể tự phát âm thanh mà phải đẩy yêu cầu xuống thư viện âm thanh nền tảng của máy tính. Quá trình “gửi yêu cầu – chờ đợi – nhận phản hồi” này tạo ra độ trễ ở mỗi lần gọi. Khi lặp lại 15 nốt nhạc, các độ trễ này cộng dồn lại tạo thành sai số lên tới gần 1000 ms. + Thời gian thực thi mã lệnh của vi xử lý: Để hoàn thành vòng lặp, CPU phải thực thi hàng loạt các lệnh khác không chỉ mỗi việc phát nhạc, bao gồm đọc dữ liệu từ bộ nhớ (lw), tính toán toán học (addi, mul), in chuỗi ra màn (syscall 1, syscall 4), kiểm tra điều kiện rẽ nhánh, … Bản thân việc thực thi các tập lệnh này cũng tiêu tốn một khoảng thời gian vật lý nhất định, đóng góp thêm vào tổng thời gian đo được cuối cùng.

Câu 3.2 (Áp dụng). Nếu mảng cao độ khai báo bằng .byte thay vì .word, lệnh nạp phần tử và cách tính địa chỉ phần tử thứ i thay đổi thế nào? Chọn lb hay lbu cho trường hợp cao độ có thể lên đến 127 và cho trường hợp tổng quát 0–255? Vì sao?

Trả lời: + Sự thay đổi về lệnh nạp và địa chỉ: Lệnh nạp phần tử (lw, đọc 4 byte) sẽ phải thay bằng lệnh đọc 1 byte. Khoảng cách giữa các phần tử liên tiếp trong mảng lúc này giảm từ 4 byte xuống 1 byte. Do đó, địa chỉ phần tử thứ i sẽ là (địa chỉ của mảng + i) thay vì (địa chỉ của mảng + 4 x i). Lệnh tịnh tiến con trỏ mảng trong vòng lặp chỉ cần cộng thêm 1. + Chọn lb hay lbu: Cao độ lên đến 127: Dùng lb hay lbu đều được. Giá trị 127 có bit dấu (bit 7) là 0. Khi nạp vào thanh ghi 32 bit, cả hai lệnh đều điền các bit 0 và 24 bit còn lại, cho ra kết quả thập phân không đổi. Trường hợp tổng quát 0-255: Bắt buộc dùng lbu vì với các giá trị từ 128 đến 255, bit 7 là 1. Nếu dùng lệnh có dấu lb, vi xử lý sẽ hiểu đây là số âm và thực hiện mở rộng dấu (kéo dài dãy bit 1 ra toàn bộ 24 bit còn lại của thanh ghi), làm sai lệch hoàn toàn giá trị cao độ còn lbu sẽ ép các bit đó thành 0, bảo toàn giá trị.

Câu 3.3 (Đánh giá). Dựa trên Bảng 14, thiết bị vừa phải phát nhạc vừa phải đọc cảm biến thì nên dùng cấu hình nào? Nêu một rủi ro khi dùng cấu hình B mà không chờ.

Trả lời: Cấu hình nên dùng: Thiết bị nhúng cần làm đa nhiệm (vừa phát nhạc vừa đọc cảm biến) nên dùng cấu hình B. Đây là lệnh phát âm thanh bất đồng bộ (non-blocking). Ngay khi ra lệnh phát nốt nhạc, phần cứng âm thanh sẽ tự động ngân nốt độc lập, trả quyền điều khiển ngay lập tức để CPU chạy đi đọc dữ liệu cảm biến thay vì bị “đóng băng” đứng chờ như A hay C. Rủi ro khi dùng B mà không chờ: Nếu CPU chạy vòng lặp phát syscall 31 liên tục mà không có cơ chế định thời (timer) hoặc vòng lặp làm trễ để canh nhịp, nó sẽ nèm toàn bộ các nốt nhạc ra module âm thanh trong chưa tới 10 ms. Hậu quả là toàn bộ bài nhạc bị phát chồng chéo lên nhau cùng lúc thành một hợp âm hỗn loạn, hoặc gây tràn bộ đệm của thiết bị phát.

# THÍ NGHIỆM 4 — Đo số lệnh và giải mã lệnh trên chương trình của mình

Thời lượng gợi ý: 30 phút   ·   Dùng chương trình Lab01_<MSSV>_dien.asm đã hoàn thành   ·   Điểm: 2,0

Tình huống Trước khi triển khai lên vi xử lý nhúng có tài nguyên hạn chế, nhóm phát triển cần ước lượng chi phí của chương trình theo dữ liệu vào và hiểu rõ mã máy sinh ra. Sinh viên đo số lệnh thực thi của chương trình tính tiền điện, xây dựng mô hình chi phí đơn giản và giải mã một số lệnh của chính chương trình mình.

Bước 4.1 – Đo số lệnh thực thi. Mở Instruction Counter (Connect to MIPS). Với mỗi x ở Bảng 15, đặt lại bộ đếm, chạy, ghi tổng số lệnh thực thi. Đo x = 10 và x = 120 trước.

DỰ ĐOÁN   Từ hai số đo đầu tiên, đề xuất công thức N(x) và điền cột Dự đoán cho các hàng còn lại; sau đó đo các hàng còn lại và so sánh.

Bảng 15. Số lệnh thực thi theo số kWh nhập

| x (kWh) | Số bậc đã dùng hết | N dự đoán | N đo được | Lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | — | 40 | — |
| 120 | 2 | — | 66 | — |
| 50 | 1 | 53 | 41 | -12 |
| 250 | 3 | 79 | 79 | 0 |
| 401 | 5 | 105 | 105 | 0 |

Câu 4.1 (Phân tích). Viết công thức N(x) của chương trình Sinh viên và giải thích ý nghĩa từng hệ số bằng cách đếm số lệnh trong phần chuẩn bị, trong thân vòng lặp mỗi bậc và trong phần in kết quả. Vì sao N không đổi với mọi x thuộc cùng một bậc?

Trả lời: + Công thức N(x) và ý nghĩa các hệ số: Công thức cho x không nằm ngay mốc định mức là: N(x) = 13 x k(x) + 40 Trong đó k(x) là số bậc điện đã bị tiêu thụ toàn phần. Hệ số 13 (Chi phí của 1 bậc dùng hết): Là tổng số lệnh cơ sở CPU phải thực thi trong 1 vòng lặp để xử lý một bậc toàn phần. Nó bao gồm lệnh kiểm tra điều kiện nhảy, nạp bộ nhớ, rẽ nhánh tính toán và tịnh tiến các con trỏ mảng. Hệ số 40 (Chi phí cố định + Phần dư lẻ): Là số lệnh nền tảng tối thiểu để chương trình hoàn thành tính toán một giá trị x lẻ. Nó bằng tổng của phần khởi tạo (setup ban đầu), một vòng lặp không qua lệnh nhảy cách, bước kiểm tra thoát và khối lệnh in kết quả ra màn hình. + Khi x thay đổi nhưng vẫn nằm trong phạm vi của một bậc (ví dụ từ 10 lên 40), số lượng vòng lặp k(x) không đổi. Luồng thực thi (control flow) của chương trình vẫn đi qua chính xác một cấu trúc rẽ nhánh và thực hiện số lượng tập lệnh y hệt nhau để tính phần điện năng này. Chương trình chỉ sinh ra thêm lệnh khi lượng x đủ lớn để kích hoạt thêm một vòng lặp qua bậc kế tiếp.

Câu 4.2 (Đánh giá). Nếu biểu giá có 60 bậc và x nằm ở bậc cuối, N xấp xỉ bao nhiêu? Đề xuất một thay đổi nhằm giảm số lệnh mỗi vòng, thực hiện và đo lại ở x = 401; báo cáo N trước, N sau và phần trăm giảm. Nếu không giảm được, lập luận vì sao thân vòng đã tối thiểu.

Trả lời: + Nếu biểu giá có 60 bậc và x nằm ở bậc cuối tức là số bậc đã dùng hết là k = 59 Số lệnh N xấp xỉ là: N(59) = 13 x 59 + 40 = 807 lệnh. + Thay đổi đề xuất: Trong Data Segment, mang_don_gia nằm nối tiếp ngay sau mang_dinh_muc (cách 6 phần tử .word, tức là 24 bytes). Nên do đó thay vì duy trì 2 con trỏ song song thì ta có thể gộp lại. Chỉ cần khởi tạo 1 con trỏ $s2 cho mang_dinh_muc. Trong thân vòng lặp, đọc đơn giá bằng lw $t1, 24($s2) và loại bỏ lệnh addi $s3, $s3, 4. Tại x = 401 (6 vòng lặp): N trước: 105 lệnh. N sau: Giảm 2 lệnh khởi tạo $s3 ở phần chuẩn bị và tiết kiệm 1 lệnh addi trong mỗi vòng lặp (1 x 6 = 6 lệnh). Nsau = 105 – (2 + 6) = 97 lệnh. Phần trăm giảm: 8 / 105 ≈ 7.6 %

Bước 4.2 – Giải mã lệnh của chương trình mình. Trong Text Segment của chương trình tiền điện, chọn ba lệnh: một lệnh nhánh trong vòng lặp, một lệnh nạp từ mảng và một lệnh so sánh. Với mỗi lệnh, ghi địa chỉ, mã hex, tách các trường và tự đọc ra lệnh trước khi nhìn cột Basic.

QUAN SÁT   So khớp kết quả giải mã với cột Basic. Nếu khác, tìm trường nào bị đọc sai.

Bảng 16. Giải mã ba lệnh của chương trình tiền điện

| Địa chỉ | Mã hex | Dạng lệnh | Các trường (tên = giá trị thập phân) | Lệnh đọc ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0040005c | 0x15600002 | I | op = 5, rs = 11, rt = 0, imm = 2 | bne $11, $0, 2 (Lệnh nhánh bne $t3, $zero, lay_x) |
| 0x00400058 | 0x0228582A | R | op = 0, rs = 17, rt = 8, rd = 11, shamt = 0, funct = 42 | slt $11, $17, $8 (Lệnh so sánh slt $t3, $s1, $t0) |
| 0x00400050 | 0x8E480000 | I | op = 35, rs = 18, rt = 8, imm = 0 | lw $8, 0($18) (Lệnh nạp từ mảng lw $t0, 0($s2)) |

Câu 4.3 (Áp dụng). Với lệnh nhánh đã chọn, tính (địa chỉ đích − (địa chỉ lệnh + 4)) / 4 và so với trường immediate trong mã hex. Với trường immediate 16 bit, một lệnh nhánh đến được các địa chỉ trong khoảng bao nhiêu byte so với lệnh kế tiếp?

Trả lời: + Lệnh nhánh đã chọn là bne $t3, $zero, lay_x nằm tại địa chỉ 0x0040005c. Nhãn lay_x (địa chỉ đích) nằm cách đó 2 lệnh, tương ứng tại địa chỉ 0x00400068. Do đó số lệnh nhảy = (0x00400068 – 0x00400060)/4 = 2. Do đó khớp với trường immediate = 2 trong mã hex. + Khoảng cách nhảy tối đa với trường immediate 16 bit: 16 bit có dấu cho phép biểu diễn các giá trị từ -2^15 đến 2^15 – 1 (tức là từ -32768 đến 32767 lệnh). Do mỗi lệnh MIPS dài 4 byte, khoảng cách tính bằng byte sẽ là: Lùi về sau (nhảy ngược): -32768 x 4 = -131072 byte. Tiến về trước (nhảy tới): 32767 x 4 = 131068 byte. Lệnh nhánh tới được các địa chỉ trong khoảng [-131072 byte, +131068 byte] so với địa chỉ của lệnh kế tiếp (PC + 4).

Bảng 17. Giả lệnh trong chương trình tiền điện

| Giả lệnh trong mã nguồn | Lệnh cơ bản sinh ra | Số lệnh |
| --- | --- | --- |
| la $a0, msg_nhap | lui $s1, 0x00001001 ori $s4, $s1, 0x00000030 | 2 |
| move $s1, $v0 | addu $17, $0, $2 | 1 |
| li $v0, 4 | addiu $2, $0, 0x00000004 | 1 |

Câu 4.4 (Đánh giá). Chương trình của Sinh viên có bao nhiêu dòng lệnh nguồn và bao nhiêu lệnh cơ bản trong bộ nhớ? Nếu một giả lệnh nạp địa chỉ nằm trong thân vòng lặp thì nó ảnh hưởng thế nào đến N(x)? Nêu cách bố trí chương trình để tránh chi phí này.

Trả lời: + Số dòng lệnh nguồn: 40. Số lệnh cơ bản trong bộ nhớ: 46 do có 6 lệnh la. + Ảnh hưởng của giả lệnh nạp địa chỉ nằm trong thân vòng lặp đến N(x): Một giã lệnh nạp địa chỉ (như la $s2, mang_dinh_muc) bị trình biên dịch phân giải thành 2 lệnh cơ bản. Nếu đặt giả lệnh này bên trong thân vòng lặp, thì ở mỗi chu kỳ lặp, vi xử lý sẽ phải đọc và thực thi dư thừa 2 lệnh này. Hậu quả là chi phí vòng lặp (hệ số k trong công thức N(x)) sẽ bị cộng thêm 2 lệnh cho mỗi bậc điện. Khi số lượng vòng lặp lớn, tổng số lệnh thực thi N(x) sẽ phình to không cần thiết, làm lãng phí chu kỳ máy của thiết bị nhúng. + Cách bố trí chương trình để tránh chi phí này: Kéo ra khỏi vòng lặp: cần đưa tất cả các lệnh nạp địa chỉ (la) và các lệnh gán hằng số (li không thay đổi) lên khối lệnh chuẩn bị trước khi bắt đầu nhãn vòng lặp. Trong thân vòng lặp, chỉ thực hiện thao tác truy xuất bộ nhớ thông qua các thanh ghi con trỏ đã được cấu hình sẵn (ví dụ: dùng lw $t0, 0($s2) hoặc lw $t0, 24($s2)) và cập nhật địa chỉ bằng các lệnh số học cơ bản tốn 1 chu kỳ như addi.

# TỔNG KẾT VÀ NỘP BÀI (20 phút)

Danh sách kiểm tra trước khi nộp

| ☑ | Nội dung |
| --- | --- |
| ☑ | File Lab01_<MSSV>_dien.asm Assemble không lỗi, có .data, .text, nhãn main, kết thúc bằng syscall 10 và chú thích vai trò thanh ghi. |
| ☑ | File Lab01_<MSSV>_nhac.asm Assemble không lỗi và in đúng khuôn các dòng yêu cầu. |
| ☑ | File báo cáo này đã điền đầy đủ các bảng, câu hỏi và dán ảnh chụp vào các khung nét đứt. |
| ☑ | Số liệu trong báo cáo khớp với chương trình nộp (đơn giá, tham số cá nhân và kết quả đo). |
| ☑ | Đặt tên file báo cáo: Lab01_<MSSV>_BaoCao.docx; nộp ba file theo hướng dẫn của giảng viên. |

Tự chấm

| Phần | Điểm tối đa | Tự chấm |
| --- | --- | --- |
| TN 1 | 1,5 | 1,5 |
| TN 2 | 4,0 | 4,0 |
| TN 3 | 2,0 | 2,0 |
| TN 4 | 2,0 | 2,0 |
| Kết | 0,5 | 0,5 |

Phản tư

Câu R1 (Đánh giá). Từ TN 1 và TN 4, Sinh viên rút ra điều gì về sự khác nhau giữa số dòng nguồn, số lệnh trong bộ nhớ và số lệnh thực thi? Nêu một tình huống cần quan tâm đến từng con số.

Trả lời: + Sự khác nhau rút ra từ TN 1 và TN 4: Số dòng nguồn: Là số lượng câu lệnh hợp ngữ (Assembly) do người viết ra trong tập tin mã nguồn. Nó bao gồm cả các chỉ thị (.data, .text), nhãn (labels), bình luận và các giã lệnh (pseudo-instructions). Số lệnh trong bộ nhớ: Là số lượng lệnh máy thực tế được trình biên dịch sinh ra và lưu trữ tĩnh trong vùng Text Segment. Con số này khác với dòng nguồn vì các chỉ thị/nhãn không sinh mã máy, nhưng một giã lệnh (như la, bgt) lại có thể bị "bung" thành 2 đến 3 lệnh máy cơ bản. Số lệnh thực thi: Là tổng số lệnh mà CPU thực sự chạy qua khi chương trình hoạt động. Con số này hoàn toàn độc lập với kích thước tĩnh của chương trình, phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu đầu vào (x) và luồng điều khiển (vòng lặp chạy bao nhiêu lần, rẽ nhánh đi đâu). + Tình huống cần quan tâm: Số dòng nguồn: Khi cần đánh giá mức độ phức tạp, khả năng bảo trì và thời gian công sức của lập trình viên. Số lệnh trong bộ nhớ: Khi phát triển firmware cho vi điều khiển nhúng có dung lượng bộ nhớ ROM/Flash bị giới hạn khắt khe, cần tối ưu để code không vượt quá dung lượng chip. Số lệnh thực thi: Khi cần tối ưu hóa hiệu năng, tính toán thời gian phản hồi hoặc ước lượng mức độ tiêu thụ điện năng/pin của hệ thống khi chạy thuật toán.

Câu R2 (Phân tích). Từ TN 2, kiểu so sánh có dấu hay không dấu quyết định điều gì trong chương trình? Nêu một tình huống khác ngoài kiểm tra miền nhập mà chọn sai sẽ gây lỗi.

Trả lời: + Quyết định của kiểu so sánh: Từ TN 2, kiểu so sánh có dấu (slti) hay không dấu (sltiu) quyết định cách khối ALU (Arithmetic Logic Unit) diễn giải chuỗi bit của thanh ghi. So sánh có dấu coi bit cao nhất (MSB) là bit dấu trong hệ bù 2 (có thể biểu diễn số âm). So sánh không dấu bỏ qua hệ bù 2, coi MSB là một phần của độ lớn, biến toàn bộ chuỗi bit thành một số nguyên dương khổng lồ. Việc chọn kiểu lệnh quyết định tính đúng sai của mệnh đề khi thanh ghi chứa chuỗi bit có MSB bằng 1. + Tình huống khác chọn sai gây lỗi: Xử lý cấp phát và kiểm tra địa chỉ bộ nhớ hoặc con trỏ. Trong kiến trúc máy tính, địa chỉ RAM luôn là các số nguyên không dấu. Nếu dùng lệnh có dấu để kiểm tra xem một con trỏ có nằm trong giới hạn an toàn hay không, các địa chỉ vùng nhớ cao (có bit MSB = 1, ví dụ 0x80000000) sẽ bị vi xử lý hiểu nhầm là "số âm" (rất nhỏ), dẫn đến vượt rào kiểm tra. Hậu quả là gây lỗi truy xuất vùng nhớ bất hợp pháp hoặc tạo lỗ hổng tràn bộ đệm (Buffer Overflow).

Câu R3 (Đánh giá). Nêu một lỗi hoặc nhầm lẫn Sinh viên đã gặp trong buổi thực hành, Sinh viên phát hiện ra bằng cách nào và bài học rút ra là gì?

Trả lời: + Lỗi/Nhầm lẫn đã gặp: Khi dự đoán công thức N(x) tính tổng số lệnh thực thi của vòng lặp, đã lầm tưởng rằng giã lệnh nhân mul luôn bị trình biên dịch dịch ra thành 2 lệnh cơ sở là mult (tính toán) và mflo (di chuyển kết quả), dẫn đến việc đếm tay bị dư lệnh. + Cách phát hiện: Sử dụng công cụ Instruction Counter trong MARS đo đạc tại x = 10. Nhẩm tay dự đoán chương trình sẽ tốn 41 lệnh, nhưng công cụ lại báo CPU chỉ chạy đúng 40 lệnh. Mở thẻ Text Segment kiểm tra đối chiếu cột Source và cột Basic, phát hiện ra MARS sử dụng trực tiếp lệnh mul của chuẩn MIPS32 (tích hợp tính năng nhân và lưu vào thanh ghi đích chỉ trong 1 chu kỳ) thay vì bung thành 2 lệnh truyền thống. + Bài học rút ra: Không bao giờ được đếm nhẩm số lệnh máy (basic instructions) trực tiếp từ mã nguồn Assembly. Mỗi phiên bản giả lập và kiến trúc tập lệnh (MIPS tĩnh đời đầu vs MIPS32) sẽ có cách phân giải giã lệnh khác nhau. Để ước lượng chi phí chương trình chính xác nhất, bắt buộc phải xem xét mã máy đã dịch trong Text Segment hoặc dùng công cụ đếm chu kỳ chuyên dụng.

Tài liệu tham khảo

- Slide bài giảng Chương 2 – Kiến trúc bộ lệnh (Khoa Kỹ thuật Máy tính, UIT).

- MARS 4.5, Help ▸ Help: các mục Instructions, Pseudo-instructions, Syscalls.